Program komunikacyjny wag DIGI

serii SM-80SX i SM-90

(z interfejsem ethernet)

| Modyfikacje |  |
| --- | --- |
| 19.12.2000 | Dodanie pola „Akcja” |

Maciej Pająk

Dział Informatyki

YAKUDO Plus Sp. z o.o.

Maciej.Pajak@yakudo-plus.com.pl

Program komunikacyjny składa się z trzech plików:

SM_eth.exe,

Wagi.ini,

SM-eth.ini.

Wszystkie wymienione pliki powinny znajdować się we wspólnym katalogu.

Program uruchamiany jest z linii poleceń przy jednoczesnym podaniu parametrów uruchomieniowych. Przykład wywołania programu:

SM_eth.exe W=1 I=1

gdzie:

W= numer wagi zgodny z numerem podanym w pliku konfiguracyjnym Wagi.ini

I=    uruchomienie programu z interfejsem użytkownika lub bez interfejsu.

1 – z interfejsem

0 – bez interfejsu.

Dla poprawnej pracy programu wymagane są dwa pliki konfiguracyjne:

## SM_eth.ini

– zawierający lokalizacje plików wejściowych i wyjściowych, np.:

[Zbiory]

DaneWej=C:\Digi\In\Towary.txt

DaneWyj= C:\Digi\Out\Bledy.txt

SemaforWyj= C:\Digi\Out\Semafor.txt

gdzie:

DaneWej= określa lokalizację pliku z danymi wejściowymi. Dane dotyczące każdego z PLU są umieszczane w kolejnych liniach.

| Programowana pozycja | Ilość znaków | Typ danych | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Akcja | 1 | Numeryk | 0 – utwórz / nadpisz 1 – kasuj |
| Numer PLU | 8 | Numeryk |  |
| ### Nazwa towaru – linia 1 |  |  |  |
| Rozmiar czcionki | 1 | Numeryk | 0 .. 9 |
| Treść | 29 | Alfanumeryk |  |
| ### Nazwa towaru – linia 2 |  |  |  |
| Rozmiar czcionki | 1 | Numeryk | 0 .. 9 |
| Treść | 29 | Alfanumeryk |  |
| ### Nazwa towaru – linia 3 |  |  |  |
| Rozmiar czcionki | 1 | Numeryk | 0 .. 9 |
| Treść | 29 | Alfanumeryk |  |
| ### Nazwa towaru – linia 4 |  |  |  |
| Rozmiar czcionki | 1 | Numeryk | 0 .. 9 |
| Treść | 29 | Alfanumeryk |  |
| Cena jednostkowa | 8 | Numeryk | Dwie ostatnie cyfry reprezentują gr |
| Typ towaru (ważony/nieważ.) | 1 | Numeryk | 0 – ważony 1 – nieważony |
| Format etykiety | 2 | Numeryk | Wg załącznika nr 1 |
| Format kodu kreskowego | 2 | Numeryk | Wg załącznika nr 2 |
| Dane kodu kreskowego | 14 | Numeryk | Cyfry kontrolne, pola zmienne – wypełnione zerami; ostatnia cyfra – prawa strona kodu: 0 – należność, 1 – masa, 2 – ilość. |
| Numer grupy | 4 | Numeryk | Domyślnie: 0001 |
| Drukowanie Sprzedaż do dnia | 1 | Numeryk | 0 – nie drukowane, 1 – drukowane |
| Sprzedaż do dnia | 3 | Numeryk | Ilość dni |
| Sprzedaż do godziny | 4 | Numeryk | Domyślnie: 0000 |
| Drukowanie Spożyć do dnia | 1 | Numeryk | 0 – nie drukowane, 1 – drukowane |
| Spożyć do dnia | 3 | Numeryk | Ilość dni |
| Drukowanie Pakowano dnia | 1 | Numeryk | 0 – nie drukowane, 1 – drukowane |
| Pakowano dnia | 3 | Numeryk | Ilość dni |
| Pakowano o godzinie | 4 | Numeryk | Domyślnie: 0000 |
| Tara / Ilość | 4 | Numeryk | W zależności od Typ towaru |
| Symbol jednostki | 1 | Numeryk | 0 – brak symbolu, 1 – szt, 3 – kg. |
| Razem: | 186 | + znak końca linii |  |

Uwaga:

Pola typu Numeryk powinny zostać uzupełnione w razie potrzeby zerami z lewej strony, tak aby uzyskać maksymalną długość pola określoną w kolumnie Ilość znaków.

Pola typu Alfanumeryk powinny zostać uzupełnione w razie potrzeby spacjami z prawej strony, tak aby uzyskać maksymalną długość pola określoną w kolumnie Ilość znaków. Tekst zostanie wyśrodkowany automatycznie.

W przypadku transmisji mniejszej ilości linii Nazwy towaru niż 4, linie niedrukowane powinny zaczynać się znakiem spacji a nie numerem czcionki. Informacje o linii pierwszej powinny być zawsze umieszczane. Pomiędzy dwoma liniami Nazwy towaru nie może znajdować się linia niedrukowana (czyli taka, której dane zaczynają się od znaku spacji a nie numeru linii).

DaneWyj= określa lokalizację pliku z raportem o poprawności transmisji. W przypadku poprawnej transmisji do urządzenia / urządzeń określonych parametrem uruchomieniowym W=?, plik będzie pusty. W przypadku błędu transmisji, w pliku pojawi się linia zawierająca następujące informacje:

Nazwa urządzenia, które raportowało błąd,

Adres IP urządzenia,

Numer linii, przy której pojawił się błąd,

Numer PLU, przy którym pojawił się błąd,

Kod błędu,

Opis błędu.

Pola oddzielone są od siebie znakiem tabulacji, np.:

Waga1	192.168.0.151	2	00000001	EE	Urządzenie niedostępne

W przypadku stwierdzenia błędu w trakcie transmisji danych do urządzenia X, podczas transmisji pozostałych danych z pliku DaneWej, urządzenie to jest ignorowane. Zasada ta dotyczy oczywiście tej samej sesji pracy programu.

Kody błędów:

| EE | Urządzenie niedostępne |
| --- | --- |
| E1 | Błąd zapisu do urządzenia |
| E2 | Brak kasowanego zbioru w urządzeniu |
| E3 | Brak pamięci w urządzeniu |

SemaforWyj= określa lokalizację pliku – semafora dla pliku DaneWyj. Semafor jest plikiem tekstowym o rozmiarze 0 powstającym po zakończeniu tworzenia pliku DaneWyj.

## Wagi.ini

– zawierający konfigurację sprzętową urządzeń pracujących w systemie wagowym, np.:

[1]

Nazwa=Waga1

Adres=192.168.0.151

[2]

Nazwa=Waga2

Adres=192.168.0.153

Uwagi:

Numer wagi podawany jest w nawiasach kwadratowych „[]”. Pierwsze urządzenie zdefiniowane w pliku Wagi.ini powinno mieć numer 1. Pozostałe urządzenia posiadają kolejne numery z ciągu liczb całkowitych dodatnich. Nazwa urządzenia jest dowolnym ciągiem tekstowym.

Załącznik nr 1

| Numer Formatu | Kod - Nazwa Formatu |
| --- | --- |
| 0 | Domyślny |
| 1 | T1 |
| 2 | T2 |
| 3 | T3 |
| 4 | T4 |
| 5 | T5 |
| 6 | T6 |
| 7 | T7 |
| 8 | T8 |
| 9 | T9 |
| 10 | T10 |
| 11 | T11 |
| 12 | T12 |
| 13 | S |
| 14 | A |
| 15 | B |
| 16 | C |
| 17 | F1 |
| 18 | F2 |
| 19 | F3 |
| 20 | F4 |
| 21 | F5 |
| 22 | F6 |
| 23 | F7 |
| 24 | F8 |

Załącznik nr 2

|  | Kod kreskowy EAN |
| --- | --- |
| 1 | F1F2 CCCCC S XXXX S |
| 2 | F2 CCCCCC S XXXX S |
| 3 | F1F2 CCCCC 0 XXXX SD |
| 4 | F1F2 CCCCCC XXXX S |
| 5 | F1F2 CCCCC XXXXX S |
| 6 | F2 CCCCCC XXXXX S |
| 7 | F2 CCCCC XXXXXX S |
| 8 | F1F2 CCCCCCCCCC S |
| 9 | F1F2 CCCC XXXXXX S |
| 10 | F1F2 CCCCC S |
| 11 | F2 CC XXXX S |
| 12 | No barcode |
| 13 | F1X1 CCCCC S XXXX S |
| 14 | F1X2 CCCCCC XXXX S |
| 15 | F1F2 CCCC S XXXXX S |
| 16 | F2 CCCCC S XXXXX S |
| 17 | F1F2 CCC XXXXXXX S |
| 18 | F1F2 CC XXXXXXXX S |
| 19 | CCC WWWW PPPPP S |
| 20 | No barcode |
| 21 | F1F2 CCCCC S XXXX S |